## 2024年河涌保洁外包服务采购需求

### 一、项目概况：

（一）总则

1、采购项目：2024年河涌保洁外包服务，供应商必须对所有采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标或报价。

2、供应商报价应包括完成本项目全部内容的费用，相关人工费、材料费、差旅费、税费及服务过程中的不可预见费等均包含在投标总价中。

3、成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

4、采购需求中打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

5、本项目由成交供应商负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

6、成交供应商必须独立完成保洁任务，不得挂靠或分包，否则采购人有权中止合同并追究违约责任。

附表一：2024年河涌保洁外包服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、总体服务要求： 为全面推行河长制湖长制工作，保证南朗街道内河涌河面保洁工作的顺利实施，营造一个干净、整洁的河涌环境，现拟将区街道内河涌河面保洁服务实行社会化管理。 |
|  | 2 | - 二、河涌服务范围 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量. 河道保洁（每天1次）. 1; 河涌保洁（大溪，长度2.8km）; 1、河涌保洁，平均宽度8m 2、每天1次; km; 2.8. 2; 河涌保洁（中心一河，下湾果场至兴朗路段，长度1.4km，）; 1、河涌保洁，平均宽度16m 2、每天1次; km; 1.4. 3; 河涌保洁（麻子涌，长度1.6km）; 1、河涌保洁，平均宽度10m 2、每天1次; km; 1.6. 4; 河涌保洁（中心二河，长度4.2km）; 1、河涌保洁，平均宽度40m 2、每天1次; km; 4.2. 河道保洁（每周3次）. 5; 河涌保洁（兰溪河，攸福隆至崖口陂头段，长度2.2km，）; 1、河涌保洁，平均宽度15m 2、每周3次; km; 2.2. 6; 河堤保洁（崖口东堤，长度2km）; 1、河堤保洁，离堤边宽5m宽 2、每周3次; km; 2. 7; 河涌保洁（河沙头涌，长度3.6km）; 1、河涌保洁，平均宽度10m 2、每周3次; km; 3.6. 8; 河涌保洁（横门大桥至火炬开发区交界处，长度0.428km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周3次; km; 0.428. 9; 河涌保洁（中珠排洪渠左岸，长度2.4km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周3次; km; 2.4. 10; 河涌保洁（北部排洪渠，大泉水库溢洪道至冲口门大闸，长度1.6km）; 1、河涌保洁，平均宽度10m 2、每周3次; km; 1.6. 11; 河涌保洁（供水公司至通佳三桥，长度2.2km）; 1、河涌保洁，平均宽度23m 2、每周3次; km; 2.2. 12; 河涌保洁（南冲渠，南冲渠至官冲河，长度1.1km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周3次; km; 1.1. 河道保洁（每周2次）. 13; 河涌保洁（十顷涌（海富路段），长度0.3km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 0.3. 14; 河涌保洁（鸡头角涌，长度1.3km）; 1、河涌保洁，平均宽度33m 2、每周2次; km; 1.3. 15; 河涌保洁（中心一河，兴朗路至冲口门大闸，长度4.2km）; 1、河涌保洁，平均宽度16m 2、每周2次; km; 4.2. 16; 河涌保洁（兰溪河，逸仙水库至二顷六泵站，除去攸福隆至崖口陂头段，长度4.5km）; 1、河涌保洁，平均宽度15m 2、每周2次; km; 4.5. 17; 河涌保洁（北部排洪渠，大泉水库溢洪道至冲口门大闸，剩余长度4.6km）; 1、河涌保洁，平均宽度10m 2、每周2次; km; 4.6. 18; 河涌保洁（中心泵站引水渠，长度0.646km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 0.646. 19; 河涌保洁（中心连河，长度0.88km）; 1、河涌保洁，平均宽度24m 2、每周2次; km; 0.88. 20; 河涌保洁（贝里坑，长度3km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 3. 21; 河涌保洁（白企坑，长度2km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 2. 22; 河涌保洁（合水坑，长度2.8km）; 1、河涌保洁，平均宽度9m 2、每周2次; km; 2.8. 23; 河涌保洁（大车南渠，长度0.8km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 0.8. 24; 河涌保洁（大车北渠，长度0.53km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 0.53. 25; 河涌保洁（东桠涌，长度1.85km）; 1、河涌保洁，平均宽度8m 2、每周2次; km; 1.85. 26; 河涌保洁（南涌渠剩余部分，长度1.2km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 1.2. 27; 河涌保洁（泮沙支渠，长度2km）; 1、河涌保洁，平均宽度5m 2、每周2次; km; 2. 28; 河涌保洁（南苑排水渠，长度0.44km）; 1、河涌保洁，平均宽度2m 2、每周2次; km; 0.44. 29; 河涌保洁（冲口门上栏小桥至横门口、冲口门渔港至横门口，长度2.075km，两岸各5m）; 1、河涌保洁，两岸各5m 2、每周2次; km; 2.075. 30; 河涌保洁（六顷涌（下沙排洪渠），长度1.8km，两岸各5m）; 1、河涌保洁，两岸各5m 2、每周2次; km; 1.8. 31; 河涌保洁（泮沙排洪渠延长，长度1.8km，两岸各5m）; 1、河涌保洁，两岸各5m 2、每周2次; km; 1.8. 32; 河涌保洁（桠洲涌，长度1.9km，两岸各5m）; 1、河涌保洁，两岸各5m 2、每周2次; km; 1.9. 33; 河涌保洁（十顷涌，长度4.4km，两岸各5m）; 1、河涌保洁，两岸各5m 2、每周2次; km; 4.4. 34; 河涌保洁（横门水道，长度1.2km，右岸3m）; 1、河涌保洁，右岸3m 2、每周2次; km; 1.2. 35; 河涌保洁（横门口，长度4.8km，两岸各5m）; 1、河涌保洁，两岸各5m 2、每周2次; km; 4.8. 河涌两岸垃圾清理范围按现状河床线外延（往河涌边道路方向）≤5m的范围. 36; 河涌边道路(5m范围），一年12次海岸线保洁（每月1次）; 1、道路人工清扫8h 保洁8h(每班一扫) 四级; m2; 217863. 海岸线保洁（每月1次）. 37; 桠洲围至虎池围海岸线; 1、海岸线段保洁，平均宽度3m 2、每月1次; km; 8. 38; 三千亩至大茅岛海岸线; 1、海岸线段保洁，平均宽度3m 2、每月1次; km; 8.1. 水库水面保洁（每年1次）. 39; 水库水面保洁(逸仙水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.46. 40; 水库水面保洁(横迳水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.195. 41; 水库水面保洁(箭竹山水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.2. 42; 水库水面保洁(莲花地水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.074. 43; 水库水面保洁(大泉水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.23. 44; 水库水面保洁(云梯山水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.29. 45; 水库水面保洁(出水象水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.161. 46; 水库水面保洁(黄泥坑水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.058. 47; 水库水面保洁(荔枝园水库）; 1、库坝保洁，平均宽度3m(每年2次）; km; 0.25. 垃圾清运，自卸汽车清运. 48; 垃圾清运，自卸汽车清运; 1、自卸汽车运输生活垃圾 运距投标人自行考虑; t; 600. 落实执行有关管理规定： 附件1：《河涌河面保洁作业要求》 附件2：《河涌河面保洁作业质量验评标准》 附件3：河涌河面保洁设施设备清单及要求 |
|  | 3 | - 三、质量及安全文明要求 成交人应严格按照国家颁布的现行规范要求和安全操作规程进行河面清捞保洁作业。贯彻执行落实《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市环境卫生质量标准》、《广东省城市市容和环境卫生管理规定》、《广东省城市垃圾管理条例》、《中山市城区环境卫生管理办法》等，保证市容环境卫生质量，做到文明作业。 |
|  | 4 | - 服务人员及设备要求 （一）人员要求 - 总人数不少于22人，其中河面保洁现场作业人数不少于18人，按河段进行分工，如遇突发环境卫生事件需要增派人员，承包方必须无条件服从发包方的增加作业人员的要求； - ★若成交供应商投标时未能提供上述人员的，可在磋商文件中提供承诺书并加盖供应商公章视为满足人员要求，承诺书内容包括但不限于：“若我单位中标，在中标通知书发出之日起15日内，签订合同前保证按磋商文件中所承诺投入的人员提供社保证明或劳动合同供采购人核查，否则视为我单位放弃中标资格”。 - 成交供应商须设置保洁区专职管理人员，方便采购人的管理和联系。 - 每只作业船每航班次作业人员不少于2人,作业人员均需持证上岗。 - 保洁作业人员须每天按时完成河涌保洁任务。 - 严禁人力艇进入茅龙水道、横门水道北支和横门水道南支作业。 - 设备要求 序号; 设备名称; 数量; 技术参数和要求; 要求; 备注. 1; 垃圾打捞作业船; 4只; 小型人力艇4只; 载重不小于1.5T; 用于河面清捞垃圾. 2; 垃圾打捞作业船; 2只; 机动铁艇2只; 载重不小于5T机动铁艇; 用于河面清捞垃圾和转运人力艇垃圾. 3; 专用垃圾中转车; 3台; 4轮机动车辆; 载重不小于3T. 4; 河面打捞垃圾工具; 1批; 根据作业实际配置. 5; 救生衣（圈）; 1批; 符合救生要求; 水上作业人员每个人必须配备. 说明; 以上设施设备是完成河面保洁作业的基本要求，成交供应商应根据工作实际情况随时增置设施设备，保证满足河面保洁需要和质量验评标准。所有机动艇都应具有船舶检验证书，人力艇配备消防器材。. - ★若投标时未能按上述要求提供以上设施设备的，可以在磋商文件中提供相关承诺（承诺函须加盖公章，格式自行编制，承诺函内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，在中标通知书发出之日起15日内，签订合同前，保证按磋商文件要求提供相关设施设备，并提供相关设施设备发票或租赁协议原件供采购人查验，否则视为我单位放弃中标资格。） - 船只、车辆外观必须整齐美观无破损、工作状态良好。 - 建立船只配套设施的定期维护、保养制度，做好登记工作。 - 3. 所有船只必须购买公众责任保险或相关险种，作业人员也必须购买意外险。所购买的公众责任保险的保单累计赔偿限额不得低于人民币500万元。因购买保险所产生的全部费用由成交供应商承担。 |
|  | 5 | - 附件： 附件1：《河涌河面保洁作业要求》 附件2：《河涌河面保洁作业质量验评标准》 附件3：《河涌河面保洁设施设备清单及要求》 附件1： 河涌河面保洁作业要求 为加强城市环境卫生管理,提高南朗街道环境卫生质量，建设清洁、优美、文明的现代化城市，现根据《城市环境卫生质量标准》、《全国城市卫生检查评比标准》和《中山市城区环境卫生管理办法》，结合南朗街道的河涌保洁的实际情况，制定本要求。 一、总则 （一）严格按照国家、省、市环境卫生管理法规、以及本管理办法的质量要求，做好相关河涌保洁工作，完成采购人传达的各项任务。 （二）按照磋商文件以及承包合同编制环卫作业方案，列明保证质量、安全、文明作业等措施，一并报采购人审批后实施。若方案需要更改时应提前向采购人提出书面申请，经采购人同意后方可变更。 （三）对采购人提供的环卫设施，不得随意更改用途，需更改时应提前向采购人提出书面申请，经同意后方可实施。 （四）设置项目负责人，专职负责现场的管理工作。 （五）项目负责人以及其他管理人员无条件接受采购人的一票否决制度。（即采购人有权随时勒令成交供应商更换管理人员，无需任何理由，成交供应商无条件执行）。 （六）不能随意更改换管理人员，必须经采购人审批后方能更换，审批内容包括项管理人员调离以及调进许可等审批内容。 - （七）成交供应商应当制订应急预案，在“创文”、“创卫”、“美城行动”等重大活动期间和突遇紧急情况时，主要负责人要坚守岗位，服从采购人统一调配，积极组织精干力量全力保障。 - （八）突发事件（如道路污染）和自然灾害（如台风等）要及时清理现场，各种重大活动（包括国家、省、市大检查）及重大节假日、河长巡河等保洁工作，成交供应商需按采购人要求及每次不同的标准达标到位，采购人不需额外支付相应费用。 （九）按要求向采购人提供相关的环卫作业资料、报表等（包括人员、船只、车辆档案）。 （十）遵守国家法律法规，教育、培训、督促员工遵纪守法。 （十一）每一季度组织至少一次的环卫作业及安全生产的培训。 （十二）抓好安全生产工作，遵守各项安全规章制度，落实安全措施。 （十二）成交供应商要承诺以诚信为本，以服务为宗旨，承诺所承包的环卫作业均达到采购人的质量要求，设施设备的更新维护均符合逐步机械化及安全要求，各项临时作业及整改通知均按要求及时完成。 （十三）从事机动车驾驶人员或其他铲车操作等人员应按相关规定，具备相应驾驶证或资质证。 （十四）对作业现场所出现的问题，采购人原则上以书面形式告知成交供应商，成交供应商若对所反应的问题存在异议，可于收到通知后提出，但不能拒收。 二、人员、设备要求 （一）人员 - 总人数不少于22人，其中河面保洁现场作业人数不少于18人，按河段进行分工，如遇突发环境卫生事件需要增派人员，成交供应商必须无条件服从发包方的增加作业人员的要求； - 设保洁区专职管理人员； - 每只作业船每航班次作业人员不少于2人,作业人员均需持证上岗。 - 成交供应商须设置保洁区专职管理人员，方便采购人的管理和联系。 - 保洁作业人员须每天按时完成河涌保洁任务。 - 严禁人力艇进入横门水道、横门口和桠洲围至虎池围海岸线作业。 （二）设备要求（见附件3） - 最基本要求包括：6只垃圾打捞作业船（可装载2人以上）,专用垃圾中转车3辆，河面打捞垃圾工具1批，救生衣（圈）1批。 - 船只、车辆外观必须整齐美观无破损、工作状态良好。 - 建立船只配套设施的定期维护、保养制度，做好登记工作； 4. 所有船只必须符合船只监管相关部门的要求与规定。 5．所有船只必须购买第三者责任险或相关险种。 （三）成交供应商签订服务合同后，在保持或提升标准履行服务合同前提下，如可通过优化作业方案调整人员、车辆、船只和设备配置要求的，需经采购人同意后变更。 三、作业要求 - 河面保洁要求每天上午7：30—11：30，下午1：30—5：30。保洁期间负责清理打捞河涌内垃圾、杂草、水生植物、浮泥、废旧杂物等漂浮垃圾清捞、收集，及时打捞河床沉积、漂浮大件杂物（含树枝、家具等），清理岸坡杂草垃圾杂物。 - 河面保洁要求每天保洁时间内不能有漂浮垃圾(含水浮莲,下同)和零星漂浮垃圾(含水浮莲)，水面无动物尸体。 - 重大节日或检查需按采购人要求延长保洁时间。 - 突发环境卫生事件（河道有大量飘浮垃圾）通知作业单位在半小时内须有作业船只、人员到现场清捞处理。 - 作业期间不得影响水面交通和污染水体。因河面水位较低船只不能进入打捞时必须采取相应措施保证河道卫生质量。 - 如遇到气象部门发布灾害天气或恶劣天气预警信号或防御指引中所示的天气情况，可暂停河面保洁作业（管理部门特殊要求除外），但必须在预警信号或防御指引消息解除后及时做好善后的河面保洁工作。 - 船只和装载垃圾车辆应按载重规定，不得有垃圾吊挂或污水漏洒；保持船容和车容整洁。 - 自行搭建垃圾转运码头，自备车辆将河涌垃圾杂物收集转运到垃圾站。清捞的垃圾应按“朝不过午，晚不过夜”规定及时转运。 - 每日作业完毕，做好当天作业情况记录。并将作业船只和作业场所清洗干净。 - 每月5日前，按指定格式向采购人上报上月各类作业统计表和当月工作计划。 四、文明作业、安全生产要求 - 作业单位应建立、健全各项安全管理制度和环卫作业机械安全操作规程，作业过程安全管理应符合国家、省、市各级海事、航道、水利等部门现行的有关规定。要建立安全生产责任人制度。 - 设备操作人员和维护人员必须持证上岗，水上作业时船上应有救生器材，配置足够消防器材，并存放在显眼位置。 - 建立自查自检制度。 - 建立良好的职工队伍，水上作业人员应穿着统一的反光保护服装（含雨衣、水裤）。 - 作业设施设备要保持清洁，安放有序。 - 政府指令性任务和采购人发出的作业通知等要无条件服从，并积极完成（包括各级领导检查工作）。 - 加强社会综合治理整治，全年无违法乱纪行为。 - 建立船只防火安全制度和卫生制度，责任到人。 - 遵守安全操作规程和操作技术规范。 - 必须按国家有关法规为作业员工购买工伤保险和意外保险。 - 每月应及时支付保洁工人法律规定的各项薪酬。 本要求由中山市南朗街道水务事务中心负责解释。 附件2： 河涌河面保洁作业质量验评标准. 为加强城市环境卫生管理,提高中山市南朗街道环境卫生质量，建设清洁、优美、文明的现代化城市，现根据《城市环境卫生质量标准》、《全国城市卫生检查评比标准》和《中山市城区环境卫生管理办法》，结合南朗街道实际情况，制定本验评标准。中山市南朗街道水务事务中心根据工作实际，进行日常和月度检查。日常及月度综合检查在作业时间内进行，每月一次月度检查应有环卫作业单位的管理人员参加。. 序号; 项目; 编号; 验评内容; 扣罚标准; 备注. 一; 河面 保洁; 1; 河面要求每天上午7：30—11：30，下午1：30—5：30不按时完成清捞保洁的，否则; 500元/次·100米. 2; 河面当天不清理打捞的，否则; 200元/次·100米. 3; 河面保洁要时间内不能有漂浮垃圾(含水浮莲,下同)和零星漂浮垃圾(含水浮莲)，否则; 500元/处. 4; 水面无动物尸体，否则; 200元/条（只）. 5; 突发环境卫生事件（河道有大量飘浮垃圾）通知作业单位半小时内须有作业船只、人员到现场清捞处理，否则; 1000元/次. 6; 岸坡有吊挂积存垃圾的，否则; 50元/处. 7; 船容船貌不整洁，保洁作业船标志不清晰，船体残损，影响外观的，否则; 200元/船. 8; 不按要求配备相应船只、车辆，每缺1只（辆）的，其他的，否则; 1000元/只·辆（船及车辆）；500元/只·辆（其他）. 9; 水上作业人员不穿着统一的反光保护服装和救生设施的，否则; 100元/人次. 10; 作业完毕，不清洗干净作业船的，否则; 200元/船. 11; 不按规定上报各类资料和报表，否则; 200元/次. 12; 各种重大活动(包括国家、省、市大检查)及重大节假日等保洁工作需根据采购人要求半小时内到达指定位置，否则; 1000元/次. 13; 因成交供应商原因，作业区域2次（含）以上被媒体曝光存在环境卫生问题造成不良影响的，否则; 1000元/次. 二; 码头管理; 14; 作业完毕，转运码头场地不整洁，有堆积杂物、撒落垃圾和积留污水的否则，; 300元/次. 15; 转运码头内不能积存、堆放垃圾，否则; 500/次. 三; 运输车辆; 16; 垃圾运输车辆不密闭运输，或有垃圾吊挂、污水漏洒的，否则; 200元/车次. 17; 将服务范围外的垃圾当作河面垃圾运送到甲方指定地点处理的，否则; 5000元/车次. 18; 垃圾运输车辆标志不清晰，车体有残损，影响外观的，否则; 200元/车次. 四; 安全或其他; 19; 作业单位应建立、健全各项安全管理制度和环卫作业机械安全操作规程，作业过程安全管理应符合国家现行的有关规定，否则; 500元/次. 20; 车辆未购买交强险、第三者责任险，否则; 500元/辆次. 21; 船只未购买责任险或相关险种的，否则; 500元/船次. 22; 不遵守安全操作规程和操作技术规范的，否则; 500元/次. 23; 船上没有配备足够的救生衣（圈），否则; 300元/个（件）. 24; 转运码头的用电必须符合国家安全用电有关规定，严禁乱拉乱接，否则; 200元/次. 25; 因人为因素造成事故的（如违章用电、违章驾船、驾车等），视事故大小扣，否则; 5000元/次（一般事故）；10000元/次（重大事故）；30000元/次（特大事故）; 发生一切事故责任与采购人无关. 采购人根据工作实际，对成交供应商作业质量和数量进行日常检查和月度检查(日常检查占总分50%，月度检查占总分50%)。月度检查在作业时间内进行，每次检查应有作业单位的管理人员参加，相关检查实行实查实扣款制度，每月考评按总分100分计算，扣款金额与综合评分挂钩：（1）当月扣款低于500元（含）的，综合评分即为95分。（2）当月扣款超过500元低于1000元（含）的，综合评分即为90分。（2）当月扣款超过1000元低于2000元（含）的，综合评分即为80分。（3）当月扣款超过2000元低于5000元（含）的，综合评分即为70分。（4）当月扣款超过5000元的，综合评分即为60分。（5）分值为70分在合同履行期始年度内累计2次以上的(含2次)，采购人有权终止承包合同。（6）分值为60分的，采购人有权立即终止本承包合同。（7）综合评分值为90分以下的，采购人向成交供应商发出限期整改通知书，书面通知成交供应商限期进行整改，如不在限期内完成整改的，扣减当月服务费用2000元/次；每年限期整改通知书超过3次的，采购人有权立即终止本承包合同。（8）成交供应商履行合同后，河涌环境卫生要保持国家卫生镇标准，全年在市、省和国家卫生评比考核中必须达到国家卫生镇水平，如因成交供应商原因造成达不到国家卫生镇考核标准，采购人可对成交供应商扣罚50000元，情况恶劣的给予终止承包合同。（9）如发生提前终止承包合同的情况，双方需提前告知对方，成交供应商需持续服务至新成交供应商产生并交接后方可终止合同。. 本验评标准由中山市南朗街道水务事务中心负责解释。. 附件3： 河涌河面保洁设施设备清单及要求. 序号; 设备名称; 数量; 技术参数和要求; 要求; 备注. 1; 垃圾打捞作业船; 4只; 小型人力艇4只; 载重不小于1.5T; 用于河面清捞垃圾. 2; 垃圾打捞作业船; 2只; 机动铁艇2只; 载重不小于5T机动铁艇; 用于河面清捞垃圾和转运人力艇垃圾. 3; 专用垃圾中转车; 3台; 4轮机动车辆; 载重不小于3T. 4; 河面打捞垃圾工具; 1批; 根据作业实际配置. 5; 救生衣（圈）; 1批; 符合救生要求; 水上作业人员每个人必须配备. 说明; 以上设施设备是完成河面保洁作业的基本要求，成交供应商应根据工作实际情况随时增置设施设备，保证满足河面保洁需要和质量验评标准。所有机动艇都应具有船舶检验证书，人力艇配备消防器材。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |